ПРЕИМУЩЕСТВА ЛГМ :

- заполняемость формы металлом при заливке на 30 - 35% выше, чем при сырой формовке (доказано на пробах по жидкотекучести и формозаполняемости);

- вакуумируемая форма обеспечивает минимальную температуру заливки металла за счет высокой заполняемости и теплоемкости;

- самая низкая себестоимость отливок, на 25-30% дешевле отливок по ПГС, СПГС, дешевле аналогичных отливок по ХТС (Фуран или Альфа-сет), ЛВМ;

- превосходное качество поверхности отливок без доводок (шероховатость составляет около 80 мкм. для сталей, а для других отливок достигается Rz - 40 и даже чище);

- нет традиционной системы смесеприготовления, достаточно транспортных операций с сухим песком (иногда требуется обеспылевание и охлаждение песка);

- отсутствие применения стержней полностью исключает процессы приготовления, транспортировки, раздачи стержневых смесей; отпадает необходимость в изготовлении, использовании и ремонте стержневой оснастки и ящиков, кардинально снижается трудоемкость операции формовки, значительно повышается точность литья ( на 2-3 класса) за счет исключения использования стрежней и их сборки в форме ;

- совершенные и компактные системы нейтрализации газов и регенерации огнеупорного формовочного наполнителя, экологичность;

- особо точные геометрические размеры, плоскостность и объемность;

- минимальные допуски на механообработку отливок;

- возможность изготовления тонкостенных стальных отливок;

- точное воспроизведение форм и маркировок;

- возможность обеспечения формовочного уклона до 0 градусов или отрицательных уклонов;

- длительный срок службы , низкий износ и высокая стойкость пресс -форм ( 1,5 - 3,0 млн. съемов) ;

- минимальный расход заливаемых жидких сплавов, уменьшенные прибыли, припуска;

- отличное качество поверхности, не требуется дополнительная финишная обработка;

- кардинально снижается количество причин для образования <горячих> и <холодных> трещин с возможностью регулирования процессов усадки при кристаллизации и затвердевании;

- возможность выбивки отливок при высоких температурах;

- меньше затрат на термическую обработку отливок;

- за счет снижения трудоемкости основных технологических операций нет необходимости в специальном обучении персонала.